340375 – ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II

EXAMEN PARCIAL 2023/2024- Q1

NOM: Gerard COGNOM: Chaparro Redondo

DNI: 47191718L

1. Fes un programa en SISA-F que imprimeixi 4 línies de text, introduïdes pel

teclat. Una línia es defineix com una seqüència de 64 caràcters consecutius

o bé una seqüència de menys de 64 caràcters acabada amb el caràcter ’\n’

(tecla return). Disposem d’un vector de 64 caràcters, anomenat línia. Es

demana el codi en alt nivell i el codi SISA-F.

Fes la sincronització amb els dispositius que ho requereixin per enquesta o

bé per interrupció, indica clarament com vols fer-ho.

Ho faig per enquesta.

Codi en alt nivell:

Codi SISA-F:

.include "macros.s"

.include "crt0.s"

.data

tecla:.byte 0

linia:.fill 64,1,0

.text

main:

$Movei R5,tecla ; R5 = tecla

$Movei R1,-1; R1(j) = 0

while1:

$Movei R4,linia ;R4 = linia

ADDI R1,R1,1

Movi R0,4

CMPEQ R0,R1,R0 ;j<4

BNZ R0,finalwhile1

Movi R0,0   ; R0(i) = 0

while2:

$Movei R2,64 ; R2(maxvector) = 64

CMPEQ R3,R0,R2 ;i<64

BNZ R3,introduir

while:      ; tecla == 0

IN R3,Rest_tec

BZ R3,while

IN R3,Rdat_tec

$Movei R2,tteclat

ADD R2,R2,R3

LDB R3,0(R2)

STB 0(R4),R3

$Movei R2,'\n'

SUB R3,R3,R2

ADDI R4,R4,1	 ; linia++

ADDI R0,R0,1	 ; i++

Movi R2,0

STB 0(R5),R2	; tecla = 0

BZ R3,introduir ; tecla != retorno

BZ R2,while2

introduir:

Movi R3,0; i = 0

$Movei R4,linia

bucle:

CMPEQ R2,R3,R0

BNZ R2,while1

listo: IN R2,Rest_imp

BZ R2,listo

LDB R2,0(R4)

out Rdat_imp,R2

$movei R2,0x8000

out Rcon_imp,R2

Movi R2,0

STB 0(R4),R2

ADDI R4,R4,1

ADDI R3,R3,1

BZ R2,bucle

finalwhile1:

HALT

2. Tenim un processador de 32 bits, cada adreça en memòria conte 1 byte i la

paraula del processador (word) es de 4 bytes. Aquest processador te una

memòria cache directa de 1024 blocs de 4 words cadascun. Es demana:

a. De l’adreça de 32 bits que genera el processador, quants bits serien

de byte offset (per direccionar el byte dins del Word), block offset (per

direccionar el Word dins del block), index i tag.

Byte offset= 2 bits. Com cada word es de 4 bytes-> log2(4) = 2 bits.

Block offset = 2 bits. Com cada bloc té 4 words -> log2(4) = 2 bits.

Index = 10. Com hi ha 1024 blocs -> log2(1024) = 10 bits.

Tag = 18 bits. Com tenim un processador de 32 bits-> 32 - Byte offset - Block offset – Index = 32 – 2 – 2 – 10 = 18 bits.

b. Contesta les següents preguntes:

i. Quina informació guarda cada línia de la caché?

Cada línia guarda un bloc de memòria que consta de 4 words, ja que cada word són 4 bytes. Per això cada línia de la cache té un bloc de 16 bytes. A més cada línia de cache emmagatzema les dades així com el TAG i el bit de validesa.

ii. Quants bits tindrà cada linia de la caché?

Cada línia de la cache té 146 bits-> 16 x 8 + TAG = 16 x 8 + 18 = 146 bits

iii. I quina mida tindrà la cache sencera?

La mida que té la cache sencera és de 16384 bits -> 1024 x 16 = 16384 bytes

c. Donada la següent seqüència de lectures de paraules (words, ja hem

tret els bits del byte offset): 0, 4104,1,4099,2,4106

Omple la següent taula. NOTA: quan calgui portar una dada de MP a la cache indica-ho en aquella mateixa fila de la taula i inclou tots els words que es porta):

| @word | @blockMP | índex | Hit/Miss | Cache |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Linia 0 | Linia 2 |
| 0 | 0/4 = 0 | 0 mod 1024 = 0 | Miss | 0,1,2,3 |  |
| 4104 | 4104/4 = 1026 | 1026 mod 1024 = 2 | Miss | 0,1,2,3 | 4014,4015,4016,4017 |
| 1 | 1/4=0 | 0 mod 1024 = 0 | Hit | 0,1,2,3 | 4014,4015,4016,4017 |
| 4049 | 4049/4= 1012 | 1012 mod 1024 = 0 | Miss | 4048,4049,4050, 4051 | 4014,4015,4016,4017 |
| 2 | 2/4=0 | 2 mod 1024 = 0 | Miss | 0,1,2,3 | 4014,4015,4016,4017 |
| 4106 | 4106/4 = 1026 | 1026 mod 1024 = 2 | Hit | 0,1,2,3 | 4014,4015,4016,4017 |